正德职业技术学院

人脸特征库及人脸识别智慧门禁系统

技术要求

一、项目概况

目前，本校的校门通行管理依赖于人工监控与手工登记，管理手段较为传统，监管效率低下，校大门作为校园人员进出管控的第一道防线，其具有人员流动性大、身份不明确等管理特点，因此人工管理困难力度大，尤其是出现异常事件时，调取证困难、且数据证实力度不强，从而给学校形成了一道管理难题。综上现象，本项目拟在本校东门、北门以及公寓大门等投入建设一套全新的人脸识别智慧门卫管理系统，附属建设考勤签到设备，实现全智能化的人员通行与考勤管理，并同步建设系统管理平台与校级人脸特征库平台，提升校园安全管控和数据治理的综合效应。

门禁通道及相关信息统计如下：

| 序号 | 安装地点 | 门禁通道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校东门 | 3通道 | 2套人行通道600mm宽、1套非机动车通道1200mm宽，双向人脸识别（含测温）及二代身份证识别通行； 1台高密度人脸抓拍机； 2套立式考勤人脸识别终端； |
| 2 | 校北门 | 3通道 | 2套人行通道600mm宽、1套人行通道800mm宽，双向人脸识别（含测温）通行，占用路面宽度小于3000mm； 1台高密度人脸抓拍机； |
| 3 | 公寓大门 | 3通道 | 2套人行通道600mm宽、1套人行通道800mm宽，双向人脸识别（含测温）及二代身份证识别通行，占用路面宽度小于3000mm； 1台高密度人脸抓拍机； |
| 合计 |  | 9通道 | 门禁人脸识别终端（含测温）18台，二代身份证识别模块12个，高密度人脸抓拍机3台,考勤人脸识别终端（含测温）2台。 |

二、总体要求

以目前主流的人脸识别技术及红外快速测温技术为核心，结合学院自主建设的学生信息平台为数据中台，借助企业微信平台，建设符合学院现阶段疫情防控、业务整合及后续的大数据分析等需求的人脸特征库平台及相关数据应用与挖掘业务系统。

1、能对学院所有在校生、在编教工、非编教工、后勤社会化人员、安保人员、外聘教师、社会培训人员、社会考试人员及临时进校人员实现一人一档，对其在校行动轨迹保留半年以上的日志存档备查。

2、本期同时实现智慧门禁系统，对东门、北门、宿舍区大门实施人脸或身份证识别、快速测温等管控措施，对长期出入人员（在校生、在编教工、非编教工、后勤社会化人员、安保人员及外聘教师等）及临时出入人员（社会培训人员、社会考试人员及临时进校人员等）进行信息化管理。

3、后续规划在学院主干道、各建筑物走道区域架设人脸抓拍机，对校内人员行动轨迹进行大数据分析，实现学生上课考勤，教工无感知考勤，宿舍楼出入管控等统一人脸特征识别应用，提高校园安保和数据挖掘服务能力。

三、本期设计

1、建设统一人脸特征库平台，提供完善的标准应用程序数据接口或公开的数据库表结构。方便业务整合及二次开发。

2、对东门、北门及宿舍区大门进行升级改造。

（1）东门部署安装3通道（2通道600mm宽，1通道1200mm宽）双向通行、双向人脸识别（含测温）及二代身份证识别道闸+2套立柱式人脸识别设备（含测温），以及高密度人脸抓拍机1台，实现人行、非机动车及机动车驾驶员的通行管控。

3个双向道闸配置双向身份证识别通行模块，用于职培承接的社会考试人员临时出入校园的安防管控。

（2）北门及宿舍区大门因道路宽度所限，各部署安装3通道（2通道600mm宽，1通道800mm宽）双向通行、双向人脸识别（含测温）人行道闸，以及高密度人脸抓拍机1台，其中宿舍区大门处的3个通道部署双向二代身份证识别模块。实现人行通行管控，部署活动不锈钢护栏方便保洁车辆通行。

（3）目前市场上的红外测温模块在户外使用受环境影响严重，需定制防风棚对道闸进行覆盖，提升测温数据的可信度。

防风棚底部需配置万向脚轮，主体可收缩，便于移动、拆装，具体尺寸根据实际进行定制。

（4）测量体温不正常时有但不限于声、光形式提示。是否可以通过道闸，应可以自主设置。

3、对学院的各业务系统进行数据对接，包括但不限于教务系统的学生学籍数据，人事系统的教职工数据，健康申报信息等。对应用程序数据接口要具备审计功能，保证后续开放人脸特征库算力时的网络安全。

4、人脸特征采集

（1）业务系统通过API推送给人脸特征库平台

（2）由绑定过身份的微信访问H5页面自助采集

5、人脸识别结果统计分析与数据可视化大屏展示。

6、应用系统支持对接学校健康申报数据，提供API接口，接受业务系统不定期推送的黑名单，在黑名单中的师生员工无法通过道闸。

四、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校级人脸特征库平台 | 1、平台基本功能 （1）组织架构管理 可根据学校的组织架构建立各个机构部门，系统支持多层多级部门管理，建立后的部门也可以根据需要进行编辑修改；为校园人员信息提供部门化分组管理； （2）基础专业设置 可根据学校的专业配置建立各个专业类别，并可定义其具体属性与关联信息，如学制、专业级别、收费登记、备住信息等； （3）教学系管理 可根据学校的教学系配置建立各个教学系的基本信息与分类，并与其下属的专业类别进行关联，系统支持多层多级的配置管理； （4）院系专业班级导入 可通过文本格式导入的方式完成教学系、专业、班级等信息建立。 ★（5）班级信息维护 可查询、编辑、删除班级信息，内容包括班级代号、班级名称、系名称、专业名称、学制、第几级、第几届、班主任等； ★（6）教职工信息管理 可查询、编辑、删除教职工基本信息，内容包括工号、姓名、照片、性别、生日、所在部门、岗位/职务、固定电话、手机号码、电子邮箱等； ★（7）学生信息管理 可查询、编辑、删除学生基本信息，内容包括学号、姓名、照片、性别、出生日期、民族、校区名称、教学系名称、专业、班级名称等； ★（8）教职工信息导入 可通过Excel文件导入教职工基本信息，内容包括工号、姓名、身份证号、性别、部门、职务、手机号、通行权限等； ★（9）学生信息导入 可通过Excel文件导入学生信息，内容包括学号、姓名、身份证号、性别、专业、年级、班级、手机号等； ★（10）照片库维护 可查询、导出系统人员照片库信息，内容包括人员照片、照片尺寸、像素、生物特征质量、性别、年龄、人员姓名、人员类别、人员编号、上传时间等； ★（11）教职工照片批量上传 可通过批量上传方式录入教职工人员的人脸照片，照片支持jpg、png、bmg、jpeg等格式； ★（12）学生照片批量上传 可通过批量上传方式录入学生的人脸照片，照片支持jpg、png、bmg、jpeg等格式； （13）照片属性管理 可配置系统人员照片的基本属性，如普通人员照片、特殊人员照片、保密人员照片等； ★（14）以图搜索 可上传人脸照片由系统自动比对搜索，筛选并显示出与其相似度较高的记录照片，在显示列表中以相似度排序，并关联通行记录信息； ★（15）API帐号管理 可建立与管理子系统对接账户，即在平台API帐号目录内的API帐户才能够调用系统人员数据库信息，否则将无法进行数据调用，以防止系统人员数据非法调用； ★（16）接口调用记录 可查询子系统的API账户调用数据记录，以便于事后回溯； （17）子系统信息管理 可建立与管理各子系统的基本信息，包括子系统名称、IP地址、系统运行状态等； （18）子系统权限管理 可对子系统数据调用进行权限管理，制定系统人员数据库调用基本原则，权限设定后，子系统仅能够调用自身权限范围内的人员数据库信息； （19）数据同步记录 可查询系统与各个子系统之间的数据同步记录，系统以次为单位进行记录，以便于事后回溯； （20）在校人数统计 可自动统计各院系的在校人员数量，包括男生数量、女生数量、总人数等信息，并可进行报表导出与打印等； （21）班级人数统计 可自动统计班级的人员数量，包括男生数量、女生数量、总人数等信息，并可进行报表导出与打印等； ★（22）学生个人信息查询 可查询学生个人信息，内容包括学号、姓名、性别、教学系、专业、班级、年级、联系方式等； （23）系统日志管理 可查询和检索系统管理人员日常操作记录，如登录信息、操作信息、数据编辑信息等； （24）基础类型定义 可自定义系统日志类型，如登录日志、操作日志、数据编辑日志等，日志类型定义完成后可自动生成系统用户操作日志记录； （25）单位信息管理 可自定义系统主机构名称，如以学校名称作为主机构名称； ★（26）系统帐号管理 可为系统管理人员建立个人账户，并赋予相应的系统管理权限，各系统人员根据自身拥有的系统操作权限实行对系统数据编辑管理； ★（27）角色及权限管理 可为系统管理人员进行组别设定，各个分组制定不同的系统操作权限，新增的人员用户自动继承其组别的操作权限。 2、性能要求 ★支持不低于10万张人脸底库容量。 平台服务器： 1、类型：2U机架式服务器； 2、CPU：≥Intel 4210*2； 3、内存：≥128GB； 4、存储：≥SAS 2T*6热； 5、阵列卡：缓存≥2GB； 6、光驱：DVDRW； 7、电源：750W冗余； 8、导轨：静态导轨。 |
| 2 | 人脸识别智慧门卫管理系统 | 1、平台基本功能 （1）系统控制台 可实时展示学生总人数、教职工人数、访客总人数、黑名单总数量等内容； （2）组织架构管理 可根据学校的组织架构建立各个机构部门，系统支持多层多级部门管理，建立后的部门也可以根据需要进行编辑修改；为校园人员信息提供部门化分组管理； （3）基础专业设置 可根据学校的专业配置建立各个专业类别，并可定义其具体属性与关联信息，如学制、专业级别、收费登记、备住信息等； （4）教学系管理 可根据学校的教学系配置建立各个教学系的基本信息与分类，并与其下属的专业类别进行关联，系统支持多层多级的配置管理； （5）班级信息导入 可通过文本格式导入的方式完成院系、专业、班级等信息建立，从而减少人工配置的工作量，提升系统基础数据编辑的工作效率； （6）班级信息维护 可对班级的基本信息进行查询与编辑等，也可以通过班级名称、校区名称、系名称、专业名称、年级、班主任等条件过滤的方式检索查询相关的班级信息； （7）班级辅导员设定 可编辑各个班级的辅导员信息，可进行批量分配操作，也可以进行打印、导出等操作； （8）教职工基本信息 可编辑或查询教职工人员的基本信息，如人员姓名、人脸照片、工作职位、所属部门等； （9）教职工信息导入 可通过批量导入方式完成教职工人员信息库建立，数据内容包括人员姓名、工作岗位、所属部门等，系统支持一次性导入数万个用户信息； （10）员工照片批量上传 可通过批量导入方式完成教职工人员人脸库建立，并自动同步人脸库信息至子系统； （11）考勤班次设定 可编辑教职工人员或相关人员的考勤班次规则，如基本班次信息，上下班考勤时间等，考勤规则设定后，可与相关人员进行关联； （12）每日考勤统计 可查询考勤人员的每日考勤明细，可按部门、工号、姓名、日期、性别等条件过滤的方式检索系统数据； （13）学生信息维护 可编辑或查询学生人员的基本信息，如人员姓名、人脸照片以及其他个人相关信息等； （14）学生信息导入 可通过批量导入方式完成学生人员信息库建立，数据内容包括人员姓名、所在班级与宿舍以及其他与个人相关的信息，系统支持一次性导入数万个用户信息；从而减少人工操作的工作量，提升管理人员的工作效率； （15）学生照片批量上传 可通过批量导入方式完成学生人员人脸库建立，并自动同步人脸库信息至子系统，单词导入的用户照片数量应不受限制； （16）班级花名册 可预览班级基本信息，并支持班级人员名册下载，数据内容包括院系信息、专业信息、班级信息、人数信息等； （17）访客人员信息 可编辑或查询访客人员的基本信息，如访客类别、访客姓名、访客照片、手机号码、证件类型、证件号码以及其他个人相关信息等； （18）访客预约管理 可对已登记的访客人员信息进行查询、审批及删除等操作，访客人员被审批通过后，即具备预先设定好的门禁通行权限，也可以对其进行权限解除等操作； （19）访客登记记录 可查询已登记的访客人员信息，内容包括登记时间、访客姓名、访客照片、证件类型、证件号码、手机号码、访客单位、来访日期、被访人、被访人电话等； （20）访客通行权限 可查询已登记的访客人员的通行权限信息，内容包括访客类别、访客姓名、手机号码、证件号码、访客单位、通行权限等； （21）访客通行记录 可查询访客的通行记录明细，可按访客姓名、证件号码、手机号码、时段、被访人、门禁区域、进出方向等条件过滤方式检索系统数据； （22）人证核验记录 可查询人证核验记录明细，可按人员姓名、证件号码、设备类型、时段、门禁区域等条件过滤方式检索系统数据； （23）门禁区域管理 可查询或编辑门禁区域信息，如某某校区、某某大门等，该信息建立后可与门禁设备进行相关联，并结合系统的门禁权限管理功能实现对人员通行的区域化管理； （24）区域权限管理 可查询或编辑门禁通行权限信息，以门禁区域作为授权基础，单个或批量赋予用户门禁通行权限，也可以解除已分配的门禁通行权限； （25）门禁权限批量导入 可通过批量导入方式完成人员门禁权限的分配，数据内容包括区域名称、姓名、人员类别、权限开始时间、权限结束时间等，系统需支持一次性导入全部权限分配信息； （26）门禁权限批量解除 可通过批量导入方式完成人员门禁权限的解除，数据内容包括区域名称、姓名、学工号、身份证号等，系统需支持一次性导入全部权限解除信息； （27）学生通行记录 支持学生通行记录明细查询，例如人员通行时间、通行次数、通行的门禁区域等，系统支持按人员、时间或门禁区域等条件类型检索需要查询的对象； （28）教职工通行记录 支持教职工通行记录明细查询，例如人员通行时间、通行次数、通行的门禁区域等，系统支持按人员、时间或门禁区域等条件类型检索需要查询的对象； （29）陌生人识别记录 可自动识别并记录未注册人员信息，并将详细识别记录存储于后台，系统支持按时间或门禁区域等条件检索需要查询的对象； （30）人员体温记录 可查询通行人员的体温检测记录明细，内容包括出入时间、学工号、姓名、人员类别、所属部门或班级、通道及方向、人员体温等； （31）黑名单管理 可设置黑名单库并对黑名单人员进行布控管理，被设置为黑名单人员将失去门禁通行权限，而且当该人员被识别时，系统可联动报警并实现手机短信、微信消息等报警消息推送； （32）黑名单记录查询 支持黑名单人员布控管理，并支持黑名单识别记录查询，支持按人员、时间或门禁区域等条件类型检索需要查询的对象； （33）以图搜索 支持以图搜索功能，可通过上传人员照片，由系统自动筛选出近似度较高的抓拍记录照片，并按相似度次序排名，同时提供被搜索目标的通行记录查询； （34）在校人数统计 可自动统计各院系的在校人员数量，包括男生数量、女生数量、总人数等信息，并可进行报表导出与打印等； （35）班级人数统计 可自动统计班级的人员数量，包括男生数量、女生数量、总人数等信息，并可进行报表导出与打印等； （36）学生个人信息 可查询和检索学生的个人信息，如人员姓名、性别、校区、系部、专业、班级、年级等。 2、其他要求 在平台服务器处理能力范围内，系统不应限制接入的人脸识别终端数量，具备统一管理能力。 |
| 3 | 室外防水型智能摆闸 | 产品参数 1、机箱材料：国标SUS304不锈钢； 2、材料厚度：整机≥1.5mm； 3、整机宽度：≤280mm; 3、挡板宽度：≥280mm； 4、通道宽度：600mm-1200mm； 5、红外对数：≥6对； 6、挡板材料：塑料亚克力或有机玻璃； 7、通行方向：单向或双向(可设置)； 8、通行速度：25-30人/分钟（常闭），30-40人/分钟(常开)； ★9、正常使用寿命：≥1000万次； 10、自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调； 11、工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ； 12、驱动电机：24V有刷电机； 13、工作环境：室内、室外(荫棚)-25℃～+70℃； 14、相对湿度：≤90%，不凝露。 应用功能 ★1、开门速度：≥10档可调，最快开门速度≤0.7s；（提供公安部检测报告复印件证明） ★2、允许进入时间：设备允许进入时间宜在1s-999s范围内，宜可调；（提供公安部检测报告复印件证明） ★3、允许通行时间：设备允许通行时间宜在1s-999s范围内，宜可调；（提供公安部检测报告复印件证明） ★4、防尾随功能：设备应具备防尾随功能，应对尾随事件警示，防尾随灵敏度≥10档可调；（提供公安部检测报告复印件证明） ★5、红外防夹功能：应具有红外防夹功能，可设置为“过最后一对红外关闸”、“过防夹红外关闸”两种不同工作模式；（提供公安部检测报告复印件证明） ★6、设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，可根据不同事件同时结合用户设定播放提醒语音，语音播放类型支持不少于20种可选；（提供公安部检测报告复印件证明） ★7、门禁控制器存储容量：门禁控制器可支持≥50万条事件记录存储；（提供公安部检测报告复印件证明） ★8、自检和报障功能：应具备部件自检功能，可在内置液晶屏上显示故障类型，并可实现故障语音播报，故障检测类型包括电机故障、限位故障、红外故障等。 （提供公安部检测报告复印件证明） |
| 4 | 门禁人脸识别终端（含测温） | 面板机参数： 1、识别快速精准：完成人脸识别时间≤300ms，识别准确率≥99%，支持0.5m~1.5m识别； 2、识别库容量大：脱机支持2w人，在线支持10w人； 3、智能切换：断网情况下在线自动切换为离线识别，不影响正常使用；面板离线缓存历史数据≥1W。网络恢复后面板自动上传缓存记录，状态恢复为在线状态； 4、检测功能强大：实时检测和跟踪人脸，在侧脸、半遮挡、模糊等情景下均能进行精准检测； 5、红外活体检测：有效防御3D打印、电子屏、视频、图片、面具、头套等非活体攻击; 6、接口标准化：支持门禁行业韦根协议，支持第三方业务系统对接； 7、异常告警上报：非活体攻击的异常告警上报； 8、管理功能丰富：人员管理、访客管理、设备管理、员工考勤、员工批量入库、人员组管理、通行策略管理、通行记录查询、数据报表导出、远程升级等功能； 9、适用环境：室内、室外，防护等级IP65。 测温模块参数： 1、焦距：3.2mm； 2、分辨率：256×192； 3、角度：56°×42°； 4、光谱范围：8~14μm； 5、测温范围：30℃～45 ℃； 6、测温距离：0.3m~2m； 7、测温精度：±0.3℃； 8、工作温度：10℃～50℃。 |
| 5 | 身份证阅读器 | 1、标准规范：符合ISO/ICE14443TypeB标准，以及《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》； 2、读卡时间：＜1s； 3、阅读距离：＜3cm； 4、数据接口：USB或RS485接口； 5、工作电压：5V USB供电； 6、工作频率：13.56MHZ（fc）； 7、系统平台：WIN2000/XP/WIN7/WIN8/WIN8.1； 8、开发工具：SDK支持VC/VB/DEPH/PB等； 9、工作温度：-20℃-50℃（内置加热温控模块）； 10、存储温度：-40℃-60℃； 11、工作相对湿度＜90%。 |
| 6 | 考勤人脸识别终端（含测温） | 面板机参数： 1、识别快速精准：完成人脸识别时间≤300ms，识别准确率≥99%，支持0.5m~1.5m识别； 2、识别库容量大：脱机支持2w人，在线支持10w人； 3、智能切换：断网情况下在线自动切换为离线识别，不影响正常使用；面板离线缓存历史数据≥1W。网络恢复后面板自动上传缓存记录，状态恢复为在线状态； 4、检测功能强大：实时检测和跟踪人脸，在侧脸、半遮挡、模糊等情景下均能进行精准检测； 5、红外活体检测：有效防御3D打印、电子屏、视频、图片、面具、头套等非活体攻击; 6、接口标准化：支持门禁行业韦根协议，支持第三方业务系统对接； 7、异常告警上报：非活体攻击的异常告警上报； 8、管理功能丰富：人员管理、访客管理、设备管理、员工考勤、员工批量入库、人员组管理、通行策略管理、通行记录查询、数据报表导出、远程升级等功能； 9、适用环境：室内、室外，防护等级IP65。 测温模块参数： 1、焦距：3.2mm； 2、分辨率：256×192； 3、角度：56°×42°； 4、光谱范围：8~14μm； 5、测温范围：30℃～45 ℃； 6、测温距离：0.3m~2m； 7、测温精度：±0.3℃； 8、工作温度：10℃～50℃。 |
| 7 | 高密度人脸抓拍机 | 1、1080p全画幅人脸检测，25fps全帧实时处理，最高支持50人脸/帧； 2、基于运动趋势预测的人脸跟踪技术，人脸重复抓拍率不高于10%； 3、根据人脸姿态、大小、清晰度、被遮挡程度等，多维度人脸质量判断，对每张人脸质量综合评分; 4、提供独有的高质量推图模式，过滤不符合识别要求的人脸，减少对后端计算资源浪费； 5、支持少数民族、年龄、性别等人脸属性标注； 6、人脸优先曝光，解决宽动态场景下人脸看不清问题； 7、支持H.265高性能编码，向下兼容H.264； 8、支持双码流同时输出，可独立设置不同分辨率、帧率与码率； 9、支持本地SD卡存储，支持人脸图片断网存储及断点续传功能； 10、适用环境：室内、室外，防护等级IP65。 |
| 8 | 人脸识别算法授权 | 前端人脸识别单元接入系统的使用授权，属于一次性授权方式，支持二次开发调用。 |
| 9 | 人脸识别管理服务器 | 系统功能 1、支持离线门禁面板机接入管理，实现门禁/闸机管控； 2、支持10万底库管理，10万底库下，1：N通过率≥99.5%； 3、支持多个子系统统一管理，包括门禁子系统、访客子系统、考勤子系统、迎宾子系统、陌生人预警子系统； 4、门禁子系统支持人员管理注册、通行权限控制，支持动态非配合人脸识别门禁、配合式人脸识别门禁接入； 5、访客子系统支持对到访人员进行管理，可以验证人员身份，支持临时授权访客通过刷脸能够 访问的区域和时长； 6、考勤子系统支持设置考勤计划，支持记录人员考勤信息； 7、迎宾子系统支持通过屏幕可以对员工、访客、贵宾等不同身份人员展示不同欢迎页面； 8、陌生人预警子系统支持区域内部陌生人员布控，对区域内人员身份进行安全防范； 设备参数 1、CPU：≥Intel i7； 2、硬盘：≥120G； 3、内存：≥8GB； 4、网口：10M/100M/1000M自适应LAN口x2； 5、工作电压：≤19V； 6、峰值功率：≤120W； 7、工作温度：10℃~35℃； 8、工作湿度：20%～80%。 |
| 10 | 人脸识别算法服务器 | 系统功能 1、支持≥3路IPC相机、高密抓拍机等前端设备，部署方便； 2、支持10万底库管理，10万底库下，1：N通过率≥99.5%； 3、支持多个子系统统一管理，包括门禁子系统、访客子系统、考勤子系统、迎宾子系统、陌生人预警子系统； 4、门禁子系统支持人员管理注册、通行权限控制，支持动态非配合人脸识别门禁、配合式人脸识别门禁接入； 5、访客子系统支持对到访人员进行管理，可以验证人员身份，支持临时授权访客通过刷脸能够 访问的区域和时长； 6、考勤子系统支持设置考勤计划，支持记录人员考勤信息； 7、迎宾子系统支持通过屏幕可以对员工、访客、贵宾等不同身份人员展示不同欢迎页面； 8、陌生人预警子系统支持区域内部陌生人员布控，对区域内人员身份进行安全防范； 设备参数 1、CPU：≥Intel i7； 2、硬盘：≥120G； 3、内存：≥8GB； 4、网口：10M/100M/1000M自适应LAN口x2； 5、工作电压：≤19V； 6、峰值功率：≤120W； 7、工作温度：10℃~35℃； 8、工作湿度：20%～80%。 |
| 11 | 单元管理主机 | 1、≥i5处理器； 2、≥4G内存； 3、≥120G SSD； 4、支持VGA、HDMI同时输出； 5、定制版无人值守工控级操作系统，内置人脸识别门禁客户端软件； 6、上电自动启动、非法断电不影响系统正常使用； 7、配套21.5英寸显示器或监视器。 |
| 12 | 定制防风棚 | 东门、北门定制安装伸缩式移动防风棚，带围布、防风帘。通行方向两侧透明可视。尺寸根据现场情况定制。 |
| 13 | 不锈钢护栏 | 1、门禁闸机侧旁护栏，能适应非机动车由此护栏临时通行需要； 2、采用国产优质SUS304不锈钢材质； 3、尺寸根据现场情况定制。 |
| 14 | 辅材及附件 | 根据现场实际，包含所有完成设备安装的所需辅材和附件等，项目硬件设备连接学院现有安保网络，由保卫处中心机房并入学院校园网所需所有连接线缆和设备，包括但不限于光缆、网线、交换机、收发器、弱电箱等。 |
| 15 | 安装调试及系统对接 | 1、提供本项目整体的安装实施及维护服务，包含所需辅材及附件等； ★2、平台系统需提供标准API接口，后期可与校内其他应用系统实现数据共享、业务信息交互等； ★3、平台系统可对接校内现有人员信息数据库，获取并同步人员信息数据； ★4、平台系统需开发数据推送服务，可向校内其他业务应用系统推送业务数据； ★5、平台系统可对接学校企业微信号或微信服务号，实现日常的数据推送服务； 6、平台系统需开放数据对接字典，提供相应的对接说明； 7、校级人脸特征库平台需预留多方扩展接口，后期可接入其他场景业务应用系统，共享人员信息与人脸数据库信息，如迎新系统、消费系统、宿管系统、会议系统、图书馆系统、课堂系统、安防监控系统等，并可实现多品牌兼容，如国内主流的厂商海康、大华、旷视、商汤、依图、云从等。 |

五、服务要求

（一）免费保修期内售后服务要求

1、免费保修期

产品全部验收合格后，硬件设备部分，供应商提供不少于三年的免费上门质保服。并基于本地化落地服务的理念，为校方提供工程师驻校服务，每年开学、迎新协调人员做应急保障。

在免费质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担。在免费质保期内，如故障超过48小时未解决，供应商需提供备机先恢复系统使用，故障排除后再将备机进行替换。质保期后，供应商需提供终身维修服务。软件版本免费升级（其中如遇软件系统检测出安全漏洞，8小时内给出应急解决方案，72小时内彻底修补系统漏洞）。

供应商应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，供应商帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

2、维修响应及故障解决时间

质保期内，供应商将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通 24 小时热线电话接受采购人的电话技术咨询；如故障不能排除，供应商应在 4 小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

3、免费开放数据接口，积极配合学校相关系统的数据互通工作

免费开放数据接口，提供数据字典，与我校智慧校园平台进行对接，实现数据和功能的集成，协助与学校其它相关信息系统的数据和应用对接，便于校方未来做数据交叉分析，数据挖掘等大数据中心平台，同时未来可拓展智慧通行、智慧教室，智慧图书馆等应用场景。

（二）网络安全，数据安全要求

1、应用系统应严格遵循国家法律、各级部门及我校相关信息安全管理规定，确保信息安全；

2、投标人在服务期内负责应用系统所在操作系统、系统运行和维护所依赖的相关组件的安装、配置，确保符合网络安全要求，不开放不必要的端口，不存在已公布或已知的漏洞 或隐患；

3、根据业务需求，如应用系统同时有面向互联网开放的功能模块和只面向校内网络开放的功能模块，应支持分离部署；

4、系统采取技术手段有效识别和拒绝爬虫类访问，能避免信息被恶意采集；

5、系统具有完善、有效的用户角色权限控制机制，确保资源和数据的权限授权和控制粒度符合业务需求。应用用户的权限最小化，控制用户对功能、文件、数据等的访问；

6、如业务系统除集成统一身份认证和单点登录外，还提供了自有用户管理和登录功能的，相关功能应满足网络安全要求，避免安全隐患，包括技术上保证密码强度、禁止弱口令、限制恶意爆破登录、限制机器登录、口令禁止明文保存和传输等；

7、应用系统应在架构、设计、编码等各方面符合可信计算的规范和要求，确保系统不存在各类已知的安全漏洞隐患，包括但不限于：SQL注入、跨站脚本执行、任意文件或未经校验文件上传、任意文件下载、越权访问、命令执行、应用程序错误信息或服务器信息泄露、httphost头攻击等常见漏洞；使用明文或在程序/脚本文件中写死密码；在网页源码中暴露应用处理逻辑等敏感信息；表单信息有效性缺少服务器端后台校验；系统留有“后门”，设计违反或者绕过安全规则的任何类型的入口和设计文档中未说明的任何模式的隐藏入口；

8、系统详细记录所有用户操作日志，确保每个用户每个行为可追溯。系统各类各级访问日志、操作日志符合《网络安全法》要求，至少保留六个月以上。

9、人脸特征库等敏感信息不能离开学校数据中心。

10、因系统原因导致的网络安全事故，由投标人承担完全责任。

（三）其他商务要求

1、质量及知识产权要求

供应商提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责，并按照合同条款中的“违约责任”承担相应责任。

2、交货地点

正德职业技术学院（采购人指定地点）。

3、交货期限

合同签订后 15 个日历天内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。

4、运输及包装方式的要求

供应商负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。

包装方式按照原厂出厂原标准，供应商承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并按照合同条款中的“违约责任”承担相应责任。

5、安装、调试、验收及相关技术文件、资料

供应商将产品运输并卸至采购人指定地点，采购人将会同供应商及相关单位在到货后 3 个日历天内共同进行开箱检验。

供应商负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由甲负责验收，乙方需积极配合验收工作。验收合格后签署《验收报告》。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，供应商应免费更换或补齐，并按照合同条款中的“违约责任”承担相应责任。

供应商应向采购人提供但不限于如下技术文件和资料：

A．产品安装、操作和维修保养手册；

B．产品使用说明书；

C．产品出厂检验合格证；

D．产品到货清单；

E．产品保修证明；

F. API接口文档。

6、技术培训

供应商提供详细技术资料并免费对采购人进行系统使用及维护保养方面的技术培训。

培训的内容及方案应由双方协商制定。培训相关的所有费用包括在合同总价中。

7、付款方式：

本项目合同款部分使用银行资金，合同签订后，由合作银行支付部分金额，学院支付余下金额，具体进度为签订后付合同总金额的50%； 验收合格后，付合同总金额的40%；验收合格之日起，一年后付合同总金额的10%。

五、评分办法

1、本次招标，评标委员会先对各投标文件进行初步评审，初步评审不合格的投标文件作无效投标处理，不进入详细评审；初步评审合格的投标文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评标委员会推荐中标候选人。

2、初步评审

投标文件初步评审分为资格性检查和符合性检查。

2.1  关于资格性检查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

2.2  关于符合性检查

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3、本次招标评标方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，计算出每个投标人的得分。

4、评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评估法，总分值为100分。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

评分项目及相关分值说明如下：

| 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（35分） | 参选报价 | 35分 | 最优价有效报价区间：各有效参选人报价｛8家（含8）以上剔除2个最高价格和2个最低价格后计算； 5-7家（含5、7家）之间的剔除1个最高价格和1个最低价格后计算；4家（含4家）以下的不剔除｝的算术平均值的75%作为下限，150%作为上限，超出范围内报价视为异常价格，异常报价不计入最优价的计算。 计算剩余有效参选报价的算术平均值作为最优价，得满分；其余报价每高于最优价的1%扣0.2分，每低于最优价的1%扣0.1分，不足1%的部分按插值法计算，最低得0分。 |
| 技术部分（45分） | 技术参数 | 25分 | 全部响应采购文件技术要求的得25分。加★号指标为重要指标项，每有一项不满足的扣1分；未加★的指标项，每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 项目管理方案 | 7分 | 参选人需提供完整的项目管理实施方案，内容包括但不限于：进度管理、质量管理、风险管理、组织管理等内容。评选委员会根据各参选人的理解深度、准确性综合评分。 |
|  | 安装和调试方案 | 7分 | 参选人需提供完整的安装和调试方案，内容包括但不限于：产品安装、系统调测、工程进度、调试进度等内容。评选委员会根据各参选人的理解深度、准确性综合评分。 |
|  | 项目验收及售后服务方案 | 6分 | 参选人需提供详细的项目验收及售后服务方案，包括但不限于验收模板、测试方法、测试手段及相关手册等内容，评选委员会根据方案的理解深度、准确性、完整性等进行综合评分。 |
| 商务部分（20分） | 参选人资质 | 3分 | 参选人具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1.5分；IEC27001信息安全管理体系认证得1.5分。 |
|  | 业绩要求 | 6分 | 提供自2018年1月1日以来同类项目业绩证明（提供合同扫描件加盖公章，原件备查），每提供一项业绩证明材料得2分，最多得6分。 |
|  | 投标产品证明文件 | 6分 | 提供投标产品相关证书及报告（不限软件著作权、公安部检测认证证书、报告等）加盖制造商公章，原件备查，每提供一项证明材料得2分，最多得6分。 |
|  | 投标产品保障 | 3分 | 承诺所投硬件设备提供原厂三年免费质保函，得1分，每增加1年得1分，总计最高得3分。提供原厂质保函加盖制造商公章，原件备查。 |
|  | 投标文件制作 | 2分 | 根据参选文件编制水平、相关数据材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分。 |
| 注：满分100分 |  |  |  |

说明：

1、评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

2、各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4、评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定有排序的前三名合格的中标候选人，最终由采购人来评定中标方。